合肥工业大学企业需求登记表

填表日期： 2014 年 09 月 25 日

| 企业名称 | 安徽动力源科技有限公司 |  | 所属地区 | 郎溪县 | 所属行业 | 电工电子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 | 郎溪经济开发区金牛东路2号 |  |  |  |  |  |
| 企业网址 | http://www.ahdly.com/ |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 安徽动力源科技有限公司成立于2010年1月15日，占地13.3万平方米，注册资金1亿元，总资产5亿元。现有生产厂房及办公楼、宿舍楼，食堂及实验室等附属设施5万余平米。拥有电力电子AC/DC、DC/DC、DC/AC、AC/AC四个平台产品生产线。公司主要产品有新型室内外通信电源、高压直流UPS不间断电源、EPS应急电源、高效模块电源、空气净化机，高压变频器、工业电源及工业交流配柜等。其中多项产品被认定为省名牌产品、省高新技术产品及省重点新产品。2012年被认定为国家高新技术企业，2013年通过省级企业技术中心认定。 |  |  |  |  |  |
| 需求描述 | 一、共建电动汽车充电站研究中心： 1、采用交直流一体的充电技术，可实现直流500V/120A的快充和交流单相220V/32A的慢充。直流充电的实现原理：充电机通过整流模块将输入交流电整流、稳压为直流电，通过充电桩的直流配电，对电动汽车蓄电池直接进行充电。交流充电的实现原理：将交流市电通过充电桩的配电后，用于车载充电机充电。 2、将充电机和充电桩分开。充电机主要实现功率变换，为充电桩提供稳定、可靠的可调节的交、直流电源；充电桩完成对电动汽车的充电控制和充电操作。 3、充电导引控制技术：充电导引单元自动检测充电端口的信号，判断交流和直流充电电缆的连接状态和电动汽车的充电允许状态，充电桩根据充电导引状态，自动启动、停止交流或直流充电，为充电系统充电的灵活性和安全性提供了保证。 4、小容量电池充电的稳流控制技术：为避免整流模块在深度限流时稳流精度差的问题，根据电池容量，自动控制开启的整流模块数量，提高单整流模块限流点，保证电池恒流充电时的稳流精度。 二、技术难题联合攻关：光伏并网逆变器的低电压穿越技术，三电平并网逆变器的若干关键技术 1、低电压穿越故障模拟平台 通过电力电子装置模拟实现电网低电压故障，为企业提供自有的低电压穿越试验条件。400V侧低电压故障，满足1WM光伏并网装置的低电压穿越试验，可实现三相平衡故障、三相不平衡故障、无功需求、零电压故障。 2、低电压穿越测试平台 完整的低电压穿越试验测试、记录、评估功能 3、低电压穿越完整解决技术 用于大功率光伏并网逆变器的低电压穿越技术，三相平衡、三相不平衡、无功支撑工况的软件解决技术，整机设计优化技术 |  |  |  |  |  |
| 合作意向 | 合作形式：共建一个研究中心，对电动汽车智能撬桩式充电装的充电引导技术及车载电池的管理技术进行研究；成立一个联合攻关小组，对光伏并网逆变器的低电压穿越技术，三电平并网逆变器的若干关键技术进行研究，并实现成果转化。 预期效益：安徽动力源科技有限公司在新能源及高效节能技术领域的投资和研究，目标就是为公司创造更多的效益，为社会节约更多能源资源，避免能源的浪费。凭借公司在电力电子技术领域多年的积累和国内领先水平，利用合肥工业大学前沿的理论研究和实验条件，使公司在新能源汽车充电及其管理技术、锂电池储能及其管理技术及清洁能源光伏太阳能利用领域取得更多的核心技术和突破，为公司赢得更多的市场和更多的经济效益，为全球的节能事业做出企业应有的贡献。 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 | 联系电话 |  | E-mail |  |  |
|  |  | 0563-2316898 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |